B  Súhrnná Technická Správa

Názov stavby :	Modernizácia interiéru

Materskej školy Ovčie

Stupeň:		Ohlásenie stavebných úprav

Miesto stavby : 	Kataster Ovčie, parcela číslo 208/2

Investor : 		Obec Ovčie, 082 38, Ovčie, č. 32

Okres : 		Prešov

Kraj : 			Prešovský

Charakter stavby : 	Obnova

Spôsob výstavby : 	Dodávateľský

Dodávateľ stavby : 	Verejná súťaž

Zod. projektant: 	Ing. arch. Martin Čurilla

Projektant:		Ing. Juraj Grejták

Dátum: 		Marec 2020

Účel stavby: 		Obnovou sa zlepší stavebno-technický stav interiéru, pričom 						zateplením stropu sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov a 					dosiahne sa výrazná energetická úspora.

# 1. ASR:

# 1. 0 	CHARAKTERISTIKA EXISTUJÚCEHO OBJEKTU

Budova Zakladenej školy a Materskej škôlky sa nachádza v obci Ovčie, ležiacej cca 20km západne od mesta Prešov, v intraviláne obce na pravej strane štátnej cesty III/018190 Hrabkov- Ovčie – Víťaz. Objekt slúži svojmu účelu t.j. výuke základného školstva a deti predškolského veku. Tato projektová dokumentácia rieši modernizáciu časti interiéru materskej škôlky. Zväčšenie WC deti, doplnenie WC personál. Nove povrchy podláh stien a stropov, nové zariadovacie predmety. Zateplenie časti stropu. Účelom uprav je modernizácia vnútorných priestorov, úprava dispozície a zväčšenie WC deti. Zároveň zníženie energetickú náročnosť objektu. Zvýšiť kvalitu života jeho užívateľov a zároveň uvedenými úpravami predlžiť životnosť objektu.

Objekt je tvorený obvodovým murivom hrúbky 330 a 450mm plnej pálenej tehly a priečkami hrúbky 100 a 150mm. Nosnú konštrukciu sedlovej strechy tvorí drevená konštrukcia uložená na stužujúcom venci. Strešná krytina je plechová uložená na latovaní. Strop v objekte, je trámový s doskovom podbitím + rákos a omietka. Na strope je uložená tepelná izolácia z MV hrúbky 150mm. Zvody a okapy z pozinkovaného plechu.

# 1. 1 		ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Realizujú sa vnútorné zmeny objektu. Navrhuje sa rekonštrukcia interiéru Materskej škôlky. V dôsledku toho, že interiér budovy zastaral a nevyhovuje súčasným požiadavkám prevádzky. Navrhuje sa aj čiastočná zmena dispozičného riešenia a rekonštrukcia vnútorných priestorov, t.j. rekonštrukcia stien, podláh, stropov, obnova a zrealizovanie hygienických zariadení, zateplenie stropu. Rozsah stavebných prác je zrejmý z výkresovej dokumentácie.

Nová dispozícia objektu je podriadená prevádzkovým požiadavkám. Dispozičné zmeny sú navrhované preriešením dispozície pôvodných WC priestorov. Kde vznikne nove väčšie WC deti a WV pre personál. Strop resp. podhľad sa navrhuje sadrokartónový zavesený na stropnej konštrukcii.

1. 2 	BÚRACIE PRÁCE

1 - 	vybúranie keramickej podlahovej krytiny 5m2

2- 	vybúranie deliacej priečky v. 3050x1800x100

3- 	demontáž umývadiel 3ks

4-	osekanie keramického obkladu 5,8m2

5- 	vybúranie keramickej podlahovej krytiny 7,3m2

6- 	vybúranie podlahovej krytiny 2,3m2

7-	demontáž záchodových mís 4ks

8-	vybúranie káps pre preklady 0,3m3 + vybúranie otvoru v nosnej stene

hr. 0,45m, š. 1,8m, v. 2,7m /2,025m3/

9-	vybúranie káps pre preklady 0,135m3 + vybúranie okenného otvoru

hr. 0,45m, š.0,5m, v. 0,75m /0,17m3/

10-	demontáž umývadla 1ks

11- 	osekanie keramického obkladu 2,5m2

12-	vybúranie PVC podlahovej krytiny 13,7m2

13-	demontáž mreži v miestnosti PC miestnosť 25kg

14-	vybúranie káps pre preklady 0,135m3+ vybúranie dverného otvoru

hr. 0,15m, š.0,9m, v. 2,3m /0,31m3/

15-	vybúranie dverí

1. 3	 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Jestvujúce nosné murivo je zmiešane z pálenej tehly a tvárnic pórobetónu, s riadkovanou väzbou, spájané maltou. Povrchové úpravy stien z vyplnením škár, bude čiastočne upravené omietkou + maľba.

Priečky: Vnútorné deliace konštrukcie: Navrhované priečky v rámci navrhovaných hygienických zariadení, budú z tvárnic Ytong P2-500 hr.75, 100, 150, 200 mm, pevnosť fb=2,8N/mm2, na tenkovrstvú lepiacu maltu Ytong, obojstranne opatrené armovacou sklotextilnou sieťkou, uloženou do stavebného lepidla. Jednotlivé navrhované priečky je potrebné kotviť po výške skobami a príponkami s jestvujúcimi obvodovými a vnútornými nosnými múrmi.

1. 4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné konštrukcie podláh sú tvorene podkladovým betónom a vrstvou poteru ukončenou rôznou nášľapnou vrstvou ktorá bude demontovaná, nerovnosti vyrovnane. V mieste vybúrania stien bude zhotovený nový cementový poter potrebnej hrúbky 40mm. Výškové nerovnosti budú následne vyrovnane nivelačnou stierkou. V riešených miernostiach bude kazetový SDK podhľad zavesený na stropnej konštrukcii, doplnený o tepelnú izoláciu.

1. 5  	ÚPRAVA POVRCHOV

Na vnútorné omietky stien bez povrchovej úpravy navrhujeme vápenno-cementovú omietku jadrovú ako povrchovú použijeme štukovú omietku. Podklad v miestach zvyšeneho namahania a nových priečok je potrebné presieťkovať. V hygienach sa navrhuje keramický obklad do výšky 2,7m. V časti riešeného objektu sa navrhuje sadrokartónový kazetový  podhľad.

1. 6  	PODLAHY

Nášľapné vrstvy podláh sú navrhované podľa druhu a využitia jednotlivých miestností. Navrhuje sa previesť vyrovnávajúcu nivelačnú vrstvu. Navrhuje sa nová nášľapná vrstva keramickej dlažby v predsieni, WC deti, WC personál a chodbe 1. Soklíky na stenách navrhujeme výšky 10 cm. Navrhujú sa keramické obklady v hygienických zariadeniach 2,7m a v miestnosti chodby 2,05m. Farebnosť podlahy navrhujeme bielu pre zvýšenie svetelnej kvality priestorov.

1. 7  MAĽBY

Vnútorné maľby v interiéri na vápennej omietke budú na vyčistený povrch zbavený starých náterov alebo na nový podklad v dvoch vrstvách vo farebných odtieňov svetlo žlta steny, biely strop.

1. 8 HYDROIZOLÁCIE

V hygienických zariadeniach je potrebné na poter zhotoviť hydroizolačnú vrstvu, v kútoch a v rohoch je nutné použiť prechodové profily a tesniace pásky. Hydroizolácia je prevedená na nivelizačnej vrstve v navrhnutých miestnostiach s mokrou prevádzkou. V navrhovanej zástavbe hydroizoláciu vyviesť na jestvujúce vnútorné zvislé steny objektu.

1. 9  TEPELNÉ IZOLÁCIE

Zateplenie SDK stropu v tvorene mäkkou striekanou polyuretánovou vrstvou hr. 150mm.

1. 10   VÝPLNE OTVOROV

Okno plastové s izolačným sklom v miestnosti WC deti. výplňovú konštrukciu v obvodom murive je nutné po obvode montovať (utesniť) pomocou kompresných pások, ktoré budú zaomietnuté do ostení otvorov. Oprava vonkajšieho ostrenia - silikónová omietka v jestvujúcej farbe omietky s vrstvami. S presahom 10cm a vytvorením šambrany. Dvere vnútorné sú drevené typové, s oceľovými zárubňami.

1. 11   VÝKUROVANIE

Čiastočne dôjde k úprave rozvodov UK a doplnenie dvoch nových rebríkových radiátorov.

1. 12  ELEKTROINŠTALÁCIE

projekt rieši doplnenie silnoprúdových elektrických rozvodov – osvetlenia a zásuviek.

Zaradenie el. zariadenia do skupiny v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.:

Podľa §4, prílohy č.1, III. časti, odstavca B jedná sa o vyhradené elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia, s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať opravy a údržbu vyhradených technických zariadení, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môžu len právnické a fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Požiadavky na základnú ochranu. Zábrany alebo kryty, ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie. Prúdový chránič.

Technickí riešenie

Vyhotovenie elektrických rozvodov na jestvujúci rozvádzač 1.NP. Jestvujúci rozvádzač je veľkoobsahová oceľovoplechová rozvodnica pod omietku. V rozvádzači budú istené všetky nové prúdové obvody. Dimenzovanie istiacich prvkov proti skratu a preťaženiu a dimenzovanie prierezov vodičov a uloženie káblov je stanovené podľa STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52. Hlavné káblové trasy budú vedené ako skryté, zasekané pod omietku. Zvislé rozvody k vypínačom a zásuvkám budú zasekané pod omietkou. Káble budú nadimenzované v zmysle platných STN na nasledovné kritériá: menovité zaťaženie kábla – oteplenie, zaťaženie kábla pri skrate, úbytok napätia na kábli, impedancia vypínacej slučky, hospodárny prierez kábla. V priestoroch s vaňou alebo sprchou, pri umývadlách, drezoch previesť elektrickú inštaláciu v súlade s STN 33 2000-7-701 pri dodržaní rozmiestnenia a požadovaného krytia el. zariadení v zónach 0,1,2 a v umývacom priestore.

Osvetlenie: Svetelná inštalácia 230V AC, 50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 1,5mm2. Svetelná inštalácia je riešená prevažne úspornými led svietidlami. Použité svietidlá musia vyhovovať danému prostrediu v ktorom budú inštalované. Ovládanie osvetlenia je riešené miestne spínačmi umiestnenými pri vstupoch do osvetľovacích priestorov. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú svetelné obvody v priestoroch so sprchou a pre vonkajšie priestory chránené pomocou prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. Údržba osvetlenia sa bude robiť skupinovo ak intenzita poklesne pod 80% menovitej hodnoty. Čistenie svietidiel sa musí robiť aspoň 2x ročne.

Zásuvková inštalácia: Zásuvková inštalácia 16A/230V AC 50Hz je navrhnutá káblami s prierezom jadra žily 2,5 mm2. Rozmiestnenie zásuviek je navrhnuté podľa požiadaviek investora a zariadenia interiéru. Zásuvky budú osadené štandardne vo výške 300mm od finálnej podlahy. Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody pre všeobecné použitie laickými osobami chránené pomocou prúdových chráničov s menovitým poruchovým prúdom 30 mA.

Vodovodné batérie v kúpeľni sa svorkami Bečov ZS 4 a vodičom 1-CH-R 4žz pripoja na spoločný potenciál v najbližšej zásuvke pripojením cez Wago svorky na PE vodič, prípadne priamo z PE prípojnice rozvádzača.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení platí STN 34 3100. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. obsluhovať elektrické zariadenia môžu poučení pracovníci podľa §20 a údržbárske práce vykonávať pracovníci podľa §21-elektrotechnik citovanej vyhlášky. Montáž elektrických zariadení môže vykonávať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach podľa STN 34 3100, čl.141-149, čl.161-163. Všetky montážne a stavebné práce súvisiace s pripojovaním elektrického zariadenia na sieť musia byť robené za vypnutého a bez napäťového stavu. Pred predaním elektrického zariadenia do používania musí byť urobená východisková revízna správa podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6. Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať farebné značenie vodičov podľa STN IEC 60446 s označením ochranného vodiča zelenožltou farbou, ktorý sa nesmie používať ako iný vodič ani zmenou jeho farby. Za bezpečný stav elektrického zariadenia v prevádzke a odstránenie nedostatkov zodpovedá podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. §8 prevádzkovateľ. Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky je potrebné vykonávať podľa vyhl.č. 508/2009 Z.z. príloha č.8. Rozvádzač môže vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov. Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN 60439-3+A1, STN EN 60439-4, STN EN 60439-5. K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. Hlavné vypínače v rozvádzačoch musia byť označené bezpečnostnou tabuľkou v zmysle STN EN 61310-1. Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pracovné pomôcky a náradie. Ručné elektrické náradie a iné prenosné elektrické predmety sa majú vo všetkých prostrediach používať v triede ochrany II.

1. 13	ZDRAVOTECHNIKA

Projekt rieši vnútorné rozvody kanalizácie a vody. Objekt je zásobovaný vodovodnou prípojkou z obecného vodovodu. Splaškové vody sú odvedené kanalizačnou prípojkou do žumpy. Rozvody vody sú navrhnuté z trubiek plastohliníkových pre rozvod pitnej vody. Potrubie bude opatrené návlekovou izoláciou. Hlavné rozvodné potrubie v budove, bude vedené pod stropom v suteren, v murive a v podlahe. Všetky rozvody musia byt' chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu min hr. pre = 0,038 W/m.K. Po montáži potrubného rozvodu, je potrebné previesť' tlakovú skúšku a dezinfekciu.

Ohrev vody sa realizuje jestvujúcim plynovým kotlom v zásobníku. Pre hygienické zariadenia sa navrhujú štandardné zariaďovacie predmety podľa účelu. Umývadlá sú navrhnuté keramické so stojankovými batériami pre deti vo výšky 500mm od hotovej podlahy. WC misy pre deti sú navrhnute špeciálne pre škôlky vo výške 350mm od hotovej podlahy.

B 2.1. Starostlivosť o životné prostredie:

Prevádzka objektu nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Vzhľadom na charakter prevádzky sa nepredpokladá zvýšené zaťaženie životného prostredia nadmerným hlukom, splodinami, alebo znečistenie spodných vôd. Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr.: v kontajneroch, odpadových nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení a to v pravidelných intervaloch. Pri nakladaní s odpadmi počas prevádzky objektu nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia a za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi bude vypracovane certifikovanou spoločnosťou s následným posúdením a vydaním záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva.

B 2.2. Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení:

Počas stavebných prác sú všetci zúčastnení na stavenisku povinní dodržiavať

a rešpektovať normy, technické a technologické predpisy a ďalšie vyhlášky a nariadenia:

č. 147/2013 Z. z. Ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 391/2006, O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko č. 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

č. 387/2006 Z.z., O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Pred zahájením stavebných prác je stavbyvedúci povinný dôkazne oboznámiť všetkých

pracovníkov na stavbe s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení

a požiarnej ochrane. Pracovníci musia byť vybavení príslušnými ochrannými pomôckami

na tú činnosť, na ktorú boli určení, alebo, ktorú budú vykonávať. Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby oprávnené podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku. Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č.147/2013, najmä – búracie práce a práce vo výškach a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. Všetky stroje a prístroje napojené na elektrický prúd musia byť uzemnené a skontrolované príslušnou revíziou. Obsluhu zdvíhacích zariadení a viazanie bremien smú vykonávať len osoby na to vyškolené, spôsobilé a poučené. Bremená sa nesmú prenášať nad verejnými priestormi a pracovníci sa nesmú zdržiavať pod zaveseným bremenom. Počas nakladania s odpadmi je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch, vyhlášok MŽP SR č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Počas realizácie stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, budú vznikať nasledovné druhy odpadov:

| Kód | Názov odpadu | Kategória | Zneškodnenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Betón | O | skládka odpadov |
| 17 01 02 | Tehly | O | skládka odpadov |
| 17 01 03 | Obkladačky, keramika | O | skládka odpadov |
| 17 02 01 | Drevo | O | skládka odpadov |
| 1702 03 | Plasty | O | skládka odpadov |
| 17 03 01 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O | skládka odpadov |
| 17 04 03 | Železo, oceľ | O | skládka odpadov |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | skládka odpadov |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O | skládka odpadov |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | Skládka odpadov |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01 a 03 | O | Skládka odpadov |

Počas prevádzky sa okrem bežného komunálneho odpadu predpokladá vznik odpadov:

| Kód | Názov odpadu | Kategória | Zneškodnenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 02 03 | Materiál nevhodný na spotrebu a spracovanie | O | skládka odpadov |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O | skládka odpadov |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O | skládka odpadov |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | skládka odpadov |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | skládka odpadov |
| 20 01 01 | Papier a lepenky | O | skládka odpadov |
| 20 01 02 | Sklo | O | skládka odpadov |
| 20 01 21 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N | recyklácia |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | O | skládka odpadov |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | skládka odpadov |

Ing.arch. Martin Čurilla, Ing. Grejták Juraj  				Marec 2020